FORMATION QUPATH

MARDI MATIN

Intro

QuPath : performant pour traiter de larges images (scanner de lames, grands champs, mosaïques)

Très bon pour la 2D, oublier pour la 3D (par ex pour max projection). Très bons outils d’annotation.

ImageJ a des contraintes de taille pour la mise en mémoire (java)

QuPath gère le format pyramidal avec des sous-images moins résolues. Il peut afficher un niveau de résolution inférieur et afficher la résolution supérieure localement si on zoom (équivalent google maps).

Créer projet & ajouter des images

Ouvrir image par glisser/déplacer : QuPath\data\QuPath_N_Goudin_part\Data_for_playing\RGB_slide_scan\Kidney_DAB.ndpi

Créer un projet (onglet project > create project) dans un dossier dédié ou plus simple créer un dossier vide et le glisser dans QuPath

Ajouter images : add images ou faire glisser

Auto-generate pyramids si elles n’ont pas été faites par le micro

Image type (eg ici H-DAB)

Puis l’image apparait dans le projet

L’image n’est pas copiée dans le projet, c’est un lien – idéalement conserver le chemin relatif avec les données

Glisser le projet "C:\25-01 QuPath\data\QuPath_N_Goudin_part\1_QuPath_Annotations" dans QuPath. Il va retrouver le lien vers les images

Ici il y a la même images avec des annotations/visualisations différentes

Dans add images, on peut droper un autre projet (fichier proj) pour reprendre toutes les images dans le nouveau projet

Multiview

Clic droit sur l’image : Multiview permet d’ouvrir une mosaïque d’images

Pour revenir à 1 image : clic droit > close viewer et grid size = 1

Réglage canaux

Brightness & contrast (icone ronde noir et blanc)

Activer/désactiver canaux

Ajuster les canaux (intensité min, max et gamma – mais on évite de toucher au gamma)

Déconvolution pour séparer des marqueurs en lumière transmise

Tracer une zone avec l’outil rectangle (sur l’image kidney H-E)

Il faut un tout petit carré dans une zone pure, si possible avec un peu de variabilité pour avoir la couleur moyenne.

Analyze > estimate strain vector > Auto

Il va changer l’estimation qu’il fait des deux colorants hématoxyline et Eosine (déconvolution)

On peut sinon dessiner des rectangles (pas patatoides) dans des régions pures de marquage, cliquer sur l’onglet image > stain 2 (pour eosin par ex) avec l’annotation sélectionnée, et faire OK (il copie alors les valeurs en RGB de l’annotation sélectionnée)

On peut avoir 3 stainings et le background

Outils de sélection

Outil de sélection patate s’adapte au zoom, mais pas moyen d’ajuster la taille autrement

Polygone : on double clique quand c’est fini

Polyline : ne ferme pas la forme

Outil line pour faire des flèches

Outil points (bien cliquer sur add pour séparer les annotations, sinon faire un split et resélectionner les points en cliquant sur le S pour faire un merge)

Baguette magique

Toutes les sélection créent des annotations

NB : quand on a un outil de sélection, on peut appuyer sur espace pour déplacer l’image

Le S dans la barre d’outils est le menu sélection (utile par exemple pour sélectionner des points après les avoir splité en points individuels et avant de faire un merge selected)

Annotations

Supprimer des annotations créées

ALT permet d’effacer une zone

SHIFT permet d’étendre une annotation

CTRL+SHIFT pour qu’une zone n’empiète pas sur les autres

Marche aussi avec la baguette magique (dont la précision dépends aussi du zoom)

Double clic sur une annotation permet de la centrer

Clic droit sur une annotation pour split une annotation

Clic droit après avoir sélectionné 2 ou + annotation pour merge selected (ou intersect, ou substract)

Menu objects > annotations > split annotations by line pour séparer un objet avec un trait

Clic droit sur annotation : lock

Menu objects > annotations > fill holes

Même menu : expand annotation

On peut avoir des annotations imbriquées et permet de contraindre des transformations à l’annotation parente

Bouton dans la barre d’outils pour afficher les annotations en pleines

Objects > annotations > Expand annotation : marche en positif ou négatif

Infos sur les annotations dans la partie inférieure du volet gauche (coordonnées, aire, hierarchie…)

! pour dessiner dans une annotation il faut qu’elle soit verrouillée

Pour renommer annotation, clic droit, set properties

Classes

Par exemple avec l’outil points (spots)

Dans l’onglet annotation, on peut choisir la classe d’une annotation dans la liste à droite (set selected)

On peut changer les couleurs des classes, en ajouter, supprimer (clic droit), les importer d’un projet…

Classe ignore = fourre tout qui ne sera pas considéré (par ex pour du shallow learning)

Clic droit sur annotation : insert in hierarchy (annotations mères/filles)

Il faut que les annotations filles soient dans les mères

Puis dispo sur onglet hierarchy

Ex : class region > class glomérule > class noyau

! il faut un objet noyau par glomérule

Analyse

Mesurer des distances : tracer une ligne et récupérer la longueur dans la boite d’info key : value

Menu analyze > calculate features > add intensity features : ajoute infos d’intensité dans l’annotation

Idem shape features

Pour exporter mesures (possible sur tout le projet en cours) : Menu measures > export measurements

Ne pas oublier de cliquer sur Populate et choisir les items à exporter

Sinon juste pour l’image en cours : barre d’outils > icone grille > show annotations measurements

Detection

Menu analyze > cell detection

Ne marche que dans une zone d’intérêt

Paramétrer la détection et Run (marche ++ avec le DAPI)

Cell expansion : étends la cellule de X µm autour du noyau automatiquement

La détection n’est pas une annotation, mais elle apparaitra dans hierarchy sous la zone d’intérêt

Icône grille > show detection measurements

Une icône dans la barre d’outils permet de masquer/afficher les détections

View > cell display pour n’afficher que mb ou noyaux par exemple

MARDI APRES-MIDI

Classification de pixels

La machine voit les images comme des arrays numériques

On peut indiquer un seuil d’intensité de pixels pour définir une région

Ouvrir projet "C:\Users\stlolign\OneDrive - Université Clermont Auvergne\NEURODOL\Formation\25-01 QuPath\data\QuPath_N_Goudin_part\2_QuPath_ML_PixClass" et l’image sample_1.ome.tif

Image histo : commencer par la déconvolution de couleur

Problème : j’ai du vert, du jaune, du violet, du bleu…. Et la déconvolution limité à 2 couleurs

Ici on fait le jaune et le vert et on trace un grand carré qui sera notre zone d’intérêt

Classify > pixel classification > create thresholder

Resolution : conseillé de la baisser, surtout sur grosses images (type scanner de lames). Ici low

Channel : ici Vert, la couleur que l’on a créé par déconvolution

Prefilter : gaussian (à experimenter)

Smoothing sigma : 0 (au choix, peut rapidement éliminer les pixels isolés)

Threshold : 0 (pour trouver une valeur de départ, n’afficher que la couleur d’intérêt dans brightness&contrast, et balader le curseur en zoomant à fond pour voir la valeur des pixels positifs) ici 0.1

Above threshold : classe créée (yellow)

Below threshold : ignore (classe par défaut)

Region : everywhere (mais on peut restreindre à une annotation si le PC fatigue)

Classifier name : T0_09_High_G1_Yellow (thresholder à 0.09, high res, gaussian de 1, class yellow)

On peut jouer sur l’opacité pour mieux voir la détection avec le curseur de la barre d’outils (et changer la couleur éventuellement)

On obtient un masque binaire

Cliquer Save > le nom passe en yellow car il existe dans le projet QuPath

Cliquer Create object :

Chose parent objects = all annotations (parentalité vers ‘current selection ‘ possible si une annotation est sélectionnée)

New object type : ici annotation, 2 choix possibles

Annotation

Modifiable

Aires et périmètre automatiquement calculé

Mesures complexes à réaliser

Filtres impossibles

Detection

Non modifiable

Mesures moyennement complexes à réaliser

Filtres possibles

Dénombrement

Object > select > reset selection pour ne sélectionner aucune annotation

Cacher une classe : la sélectionner et barre espace (sinon possible depuis menu)

Filtres

Dupliquer l’annotation avant d’appliquer les filtres :

Object > Annotation > Duplicate selected annotation

Lui attribuer une classe ‘filtered’ pour la reconnaitre (ici yellow_filtered)

Objects > Annotation > Remove fragments and holes

Pour définir une taille mini d’objet à éliminer, par exemple, tracer une région sur un objet type et prendre l’aire donnée dans la fenêtre key/value

Dupliquer encore l’annotation et créer une nvl classe yellow_filter_split et lui attribuer la classe

Clic droit sur l’annotation et edit single > split

Classification de pixel en shallow learning

Algorithmes mathématiques de classification que l’on entraine

Il existe aussi la classification d’objets (cf demain)

Features pour le modèle : ex intensity, edge, texture… (ce sont des filtres)

Taille du kernel (sigma) importante, plusieurs tailles peuvent être utilisées pour générer les features

Puis arbre décisionnel : pleins sont générés aléatoirement et le meilleur est sélectionné = random forest

Attention à la balance des classes annotées car QuPath ne peut pas rééquilibrer

Travail sur "C:\Users\stlolign\OneDrive - Université Clermont Auvergne\NEURODOL\Formation\25-01 QuPath\data\QuPath_N_Goudin_part\1_QuPath_Annotations"

Le FITC n’est pas homogène dans le tissu. On veut que le classifier soit précis sur toutes les zones et il faut l’entrainer sur plusieurs zones (et plusieurs lames s’il en existe)

Il faut toujours un word expliquant comment les classes ont été attribuées par l’humain avec des snapshots

Créer une nouvelle classe region_for_sparse (pour faire une sparse image)

Classify > train image > create region annotation

Passer en pixels

Classification = region_for_sparse

- Create region, double cliquer dessus et la replacer

Renouveler l’opération sur plusieurs zones représentatives de l’hétérogénéité du tissu (ici 3 carrés de 1000 x 1000 sur chacune des 2 lames)

Penser à sauvegarder la dernière image pour que les zones soient inclues à la sparse image

Classify > training images > create training image

Classification : region_for_sparse

Image width : multiple de la taille des carrés (ici 3000 pour des zones de 1000 de côté)

Une ligne par coupe c’est le mieux pour différencier les lames et voir si le signal est hétérogène entre les coupes (et éventuellement s’il faut éliminer une coupe quand le modèle ne peut pas généraliser)

Dupliquer la sparse image pour chaque modèle (pour retrouver les annotations utilisées pour chaque entrainement) -> renommer l’image sparse_image_6regions_M1 (n régions, n modèle)

Classify > pixel classification > train pixel classifier

Classifier : random forest

Resolution : commencer léger et augmenter

Features > Edit

Channels (travailler avec tous les canaux ensemble, ou canal par canal, quitte à faire des intersection [ET] ou des addition [OU] des détections après) – ici les 4 canaux

Scales : sigma (prendre petit jusqu’à moyen pour classifier des cellules par exemple – prendre plutôt des scales importantes pour des structures multicellulaires) – ici 0.5, 1, 2

Features : d’expérience, le temps de calcul est plus impacté par le nb de features que le résultat – dans le doute on coche tout ici

Pas besoin de toucher au reste

Créer les classes correspondantes aux canaux : DAPI, FITC, TRITC, Cy5 (avec des couleurs différentes de leur longueur d’onde d’émission)

Utiliser le polyline pour annoter les différentes couleurs et leur attribuer les bonnes classes

Faire la même chose pour le background (classe ignore)

Cliquer sur live prediction dans la fenêtre pixel classifier et monter la résolution

Pour visualiser la qualité de la prédiction, on peut jouer avec le curseur de la barre d’outils

Raffinement : on dézoom pour chercher des erreurs, qu’on corrige en ajoutant des annotations, jusqu’à ce que tout soit bon

On peut aller raffiner en dehors de la sparse image, sur les autres lames

Encore une fois, utiliser un fichier word qui décrit clairement comment est entrainé le modèle, avec des snapshots

Finalement donner un nom au classifier et le sauver

Classify > pixel classification > load pixel classifier

Cliquer sur classify

MERCREDI MATIN

Classification de pixel en sémantique : génère un seul objet (qu’ils se touchent ou pas)

Classification d’instance : objets séparés

Des modèles existent pour la détection de cellules (cellpose, stardist) mais il faut souvent les réentrainer sur nos cellules spécifiques

Travail sur le projet "C:\Users\stlolign\OneDrive - Université Clermont Auvergne\NEURODOL\Formation\25-01 QuPath\data\QuPath_N_Goudin_part\3_QuPath_Stardist"

Installer stardist

Site web QuPath > installation notes

Menu à gauche : deeplearning > stardist

NB : Penser à bien citer les papiers des logiciels, plugins et modèles

Ouvrir le lien github

Release : vérifier qu’il est compatible avec notre version de QuPath

Télécharger le .jar de l’extension stardist

Simplement glisser/déplacer le jar sur la fenêtre QuPath

Il apparait dans le menu extensions

Ajouter modèles

1)

Retour sur le site de QuPath, rubrique deeplearning/stardist : cliquer sur le git des modèles

Télécharger les modèles ‘augment’

2)

Rechercher ‘tpecot github’ dans google

‘whole slice analysis with QuPath’ > dossier ‘script’ : télécharger ‘stardist_model_1_channel.pb’

- Copier tous les modèles.pb dans le dossier scripts du projet QuPath

Utilisation des scripts – détection de cellules avec un modèle déjà entrainé

Déplacer le script Stardist_0_5_1_Mix_Tpecot_Extention.groovy (envoyé par mail) dans la fenêtre QuPath

Ajouter des commentaires : //

PROJECT_BASE_DIR est une variable d’environnement pour accéder au projet QuPath, pas besoin de le remplacer par le chemin absolu

Dans le script stardist :

20 min_nuclei_area = 5 : variable utilisée plus loin dans le script pour filtrer la taille des noyaux (en µm²)

25 indiquer chemin vers stardist_model_1_channel.pb

31 channels(0) : correspond au DAPI

32 preprocess : on n’utilise pas ici

33 normalizePercentiles(1, 99) : on ne change pas, utile pour l’inférence du modèle

34 threshold(0.1) = 10% de précision

35 pixelSize(0.2271) c’est la résolution de classification (pour réso max, prendre taille du pixel disponible dans l’onglet ‘image’ – si ça ne marche pas, augmenter d’un facteur 2 au début, puis 3, 4…)

36 cellExpansion(5) créé le faux cytoplasme (valeur en µm, pas en pixels)

37 includeProbability(True) : permet de faire varier le seuil par la suite (par filtrage) pour affiner la détection

38 simplify(1) : simplifier la forme des polygones qui composent les régions détectées – augmenter pour accélérer la création des régions

39 doLog : on s’en fout

40 createAnnotations() : créé des annotations plutôt que des détections (utile ou pas selon protocole d’analyse), juste décommenter pour utiliser

42 measureShape() : ça mange pas de pain de le laisser

43 measureIntensity()	: idem

47 veut dire que l’inférence ne sera réalisée que sur la ou les annotations sélectionnées

48 à l’inverse de 47 (commenter l’une ou l’autre), fait l’inférence dans toutes les annotations. C’est ce qu’il faut faire pour le batch

Sélectionner les 2 annotations sur l’image 1 (car on a getSelectedObjects décommenté) et faire Run

Classification

Clic droit sur l’image > cells > nuclei only

Measure > measurmeent maps > detection probability pour visualiser comment le seuil pourrait être modifié pour améliorer la détection

Rouvrir le script (bouton </> de la barre d’outil) et augmenter le simplify à 4

Réafficher les cytoplasmes

Menu Classify > Object classification > Create single measurement classifier

Object filter : detections (all)

Channel filter : FITC (pour voir les cellules positives/négatives) – si on est intéressé par la taille des cellules, on ne met rien car on aura les infos taille (cell : length µm) dans measurements

Measurements : FITC cytoplasm mean

Threshold : cocher live preview et bouger le curseur pour voir les classifications (ici 20)

Above threshold : FITC_pos (besoin de créer la classe)

Below threshold : ignore (car par défaut on a toujours le total du num detections, pas besoin de FITC_neg – et en plus on va classifier les Cy5 positives en parallèle)

Classifier name : FITC_pos

Cliquer Save

Faire la même chose pour Cy5 (seuil 7.87) et Cancel

Classify > Object classification > create composite classifier (car on veut utiliser 2 classifiers)

Sélectionner FITC_pos et Cy5_pos

Donner un nouveau nom et le sauver (si besoin de faire du batch) : FITC_Cy5_demo

Save & apply

On peut sélectionner une annotation, et on voit dans les infos les détections totales, et les positivités (pour l’un, l’autre ou les deux)

On peut ensuite tracer une nouvelle annotation dans une structure d’intérêt et ça met à jour automatiquement les comptages pour l’annotation en question

Dans le menu déroulant de l’onglet annotations : Populate from existing objects > All classes (incl sub-classes)

Créé des classes spécifiques des populations en fonction de l’expression des marqueurs et les attribue aux cellules détectées

On peut faire ctrl + A pour sélectionner toutes les classes, barre espace pour les cacher, et afficher les classes qu’on veut une par une

Notes pour le Batch analysis

Dans la fenêtre de script : Run for project et choisir les images que l’on veut traiter

Dans export measurements à la fin, on peut aussi choisir quelles images sont utilisées

Regarder l’onglet WORKFLOW pour automatiser l’analyse de bout en bout !!

Entrainer un nouveau modèle

Classify > Objects classification > reset detection classification

Duplicate image kidney_fluo_Anno FITC_M1 (pour modèle 1) et pareil pour Cy5_M1

Ouvrir FITC_M1 et Classify > Object classification > train object classifier

Object filter : detections (all)

Classifier : Random trees

Features : selected measurements > Edit

Cocher tout ce qui concerne le FITC cytoplasmique

Possible d’ajouter le DAPI min nucléaire pour éviter de compter des cellules mal détectées (mais peut biaiser l’analyse car la cellule a été détectée et sera comptabilisée comme négative)

Classes : selected classes > edit choisir FITC_pos et ignore

NB : avant il faut créer deux annotations en points et leur attribuer les classes FITC_pos et ignore, c’est ces points que l’on va placer dans les cellules pos et neg

Training : points only

Faire une détection des cellules en utilisant le script comme tout à l’heure (si les détections ont été perdues)

Placer des points sur les cellules positives et négatives (3 et 3 pour commencer)

Dans la fenêtre train object classifier : activer live update et corriger les erreurs en ajoutant des points

Sauvegarder classifier, faire la même chose pour Cy5 et créer un composite classifier comme tout à l’heure (ici SL_FITC_Cy5, pour shallow learning)

! Ne pas oublier de sauver le projet avant d’exporter les mesures

Measure > export measurements

Sélectionner image en cours

Export type : on veut un comptage, c’est dans annotations (si on veut les intensités ou tailles moyennes il faut exporter les détections)

Separator : comma

Columns to include : Cliquer sur populate et sélectionner ce qu’on veut.

NOTE : par exemple, nommer les annotations dans lesquelles sont faites les détections (parentes) superficiel/intermédiaire/profond… et exporter les Names. On peut créer des classes ‘region’ et les affilier aux annotations créées etc…

Sélectionner les num detections (pour toutes ls combinaisons de fluo)

Les infos de shape, size etc concernent l’annotation contenant les cellules. Pour avoir ces infos à l’échelle des cellules il faut travailler sur les detections